嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司

新增年产汽车模具标准件斜楔产品

500套的项目竣工环境保护验收

监测报告表

建设单位：嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司

编制单位：嘉兴威正检测服务有限公司

2018年10月

建设单位法人代表（签字）:

编制单位法人代表（签字）:

项目负责人: 张  霞

填表人：谈虹霞

建设单位：嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司   编制单位：嘉兴威正检测服务有限公司

电话：0573-84062599                        电话：0573-82795171

传真：0573-84062667                        传真：0573-82795171

邮编：314100                               邮编：314031

地址：嘉善县罗星街道人民大道2501号        地址：嘉兴市中山西路老爷车大厦 8楼

表一

| 建设项目名称 | 嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司新增年产汽车模具标准件斜楔产品500套的项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 嘉兴迈特尔宝欣机械工业有公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 R改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 嘉善县罗星街道人民大道2501号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车模具标准件斜楔 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产汽车模具标准件斜楔500套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产汽车模具标准件斜楔500套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017.07 | 开工建设时间 | 2017.08 |  |  |
| 调试时间 | 2017.10 | 验收现场监测时间 | 2018.07.04、2018.07.05 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 嘉善县环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 700万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 0.7% |
| 实际总概算 | 553万元 | 环保投资 | 12万元 | 比例 | 2.17% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》； - 国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》； - 环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； - 生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染物影响类》； - 浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； - 嘉善县环境保护局善环〔2016〕59号《关于开展建设项目环境保护设施竣工验收监测（调查）社会化服务的通知》； - 嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司新增年产汽车模具标准件斜楔产品500套的项目环境影响报告表》； - 嘉善县环境保护局报告表备［2017］016号《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》； - 嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司《建设项目竣工环境保护验收监测委托单》。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 （1）废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理达到三级入网标准后排入嘉善县罗星街道工业功能区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。排放标准为CODCr≤120mg/L、NH3-N≤25mg/L、SS≤30mg/L。 污染物入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），具体标准见表1-1。 表1-1 水污染物入网标准（单位：mg/L，pH除外） 污染物; pH; CODCr; SS; NH3-N; 总磷; BOD5; 动植物油类. 标准值; 6-9; 500; 400; 35; 8; 300; 100. - 废气排放标准 - 颗粒物的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控限值，周界外浓度最高点：1.0mg/m3。 - 厂界噪声排放标准 东、南、西厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即厂界昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；北侧厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即厂界昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 （4）固体废弃物 一般固体废弃物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 危险废物的贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 |

表二

工程建设内容： 嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司成立于2003年，现位于嘉善县罗星街道人民大道2501号，占地面积12387.6平方米，建筑面积10099.95平方米，主要进行各类润滑复合轴承、模具标准件等的生产和销售。根据市场需求，企业利用现有厂房，购置五轴加工中心、立式加工中心等设备，形成年新增汽车模具标准件斜楔产品500套的生产能力。本项目为机器换人项目，实施后可替换员工16人，全厂劳动定员减少。企业现有员工人数120人，生产实行1班制，8h生产，年工作天数为300天。 环评设备及实际设备清单对照见表2-1。 表2-1 环评设备及实际设备清单对照一览表（单位：台） 序号; 设备名称; 型号; 环评中数量; 实际数量; 备注. 1; 烧结炉; /; 2; 2; /. 2; 烘干炉; /; 2; 2; /. 3; 烘箱; /; 5; 5; /. 4; 校平机; /; 1; 1; /. 5; 台钻; /; 8; 8; /. 6; 车床; /; 3; 3; /. 7; 数控车床; /; 8; 8; /. 8; 铣床; /; 6; 6; /. 9; 磨床; /; 6; 6; /. 10; 抛光机; /; 3; 3; /. 11; 万能铣床; /; 1; 1; /. 12; 精密磨床; /; 2; 2; /. 13; 内圆磨床; /; 1; 1; /. 14; 卧式内圆珩磨机; /; 2; 2; /. 15; 金属带锯床; /; 2; 2; /. 16; 高精度圆度仪; /; 1; 1; /. 17; 粗糙度仪; /; 1; 1; /. 18; 测量平台; /; 1; 1; /. 19; 碳硫分析仪; /; 1; 1; /. 20; 螺杆式空压机; /; 1; 1; /. 21; 三坐标精测仪; /; 1; 1; /. 22; ERP管理软件系统; /; 1; 1; /. 23; 虎钳; VHV-130V; 7; 7; /. VHV-200V. EHV-160V. 24; 虎口; RJ-200V; 3; 3; /. 25; 电动液压站; /; 1; 1; /. 续上表： 序号; 设备名称; 型号; 环评中数量; 实际数量; 备注. 26; 螺杆空压机; /; 1; 1; /. 27; 气压尾座; /; 1; 1; /. 28; 激光打印机主机; YAG-50; 1; 1; /. 29; 大族激光固体标记控制 软件V5.0; YAG-50; 1; 1; /. 30; 电动单梁悬挂起重机; LX1T6M; 2; 2; / /. LX1T5.2M. 31; 真空含浸机; ZH700; 4; 4; /. 32; 冷干机; /; 3; 3; /. 33; 负压风机; /; 2; 2; /. 34; 风机; /; 1; 1; /. 35; 高效气浮净水装置; /; 1; 1; /. 36; 进口砂轮机; /; 1; 1; /. 37; 数控立式铣床; /; 3; 3; /. 38; 数控钻床; /; 8; 8; /. 39; 数床车床; /; 1; 1; /. 40; 数控车床; /; 2; 2; /. 41; 研磨机; SA-2000; 1; 1; /. 42; 台钻; /; 2; 2; /. 43; 牛头刨床; B6050; 4; 4; /. 44; 倒角机; CMS500; 1; 1; /. 45; 台式压力机; /; 1; 1; /. 46; 定柱式旋臂起重机; 0.5; 1; 1; /. 47; 福裕高精度平面磨床; FSG-1640ADII; 1; 1; /. 48; 数控成型磨床; SMART-H1640II; 1; 1; /. 49; 数控车床; CK6140S/750; 2; 2; /. 50; 60斜床身车床; KDCK-20A; 1; 1; /. 51; 数控车床; FCL-200; 2; 2; /. 52; 数控车床; Vturn-20; 1; 1; /. 53; 数控车床; FCL-120; 1; 1; /. 54; 微机控制电子万能试验机; WDW-300E; 1; 1; /. 55; 数控车床; FTC-350L; 1; 1; /. 56; 数控车床; FCL-140; 1; 1; /. 57; 三轴联动加工中心; /; 5; 5; /. 58; 四轴联动加工中心; /; 1; 1; /. 59; 五轴联动加工中心; /; 2; 2; /. 60; 加工中心（三轴）; NVL600; 1; 1; /. 61; 精密衍磨机; ML2000GMIF; 1; 1; /. 62; 高频感应热处理加工中心; GGQ200-0.5; 2; 2; /. 63; 烘箱; MX841-6; 1; 1; /. 续上表： 序号; 设备名称; 型号; 环评中数量; 实际数量; 备注. 64; 五轴联动加工中心; DMC80U; 2; 2; 本项目新增1台. 65; 五轴联动加工中心; DMC65U; 1; 1; /. 66; 三轴加工中心; WV108; 1; 1; /. 67; 平面磨床; 6020AHR; 1; 1; /. 68; 亚固双头数控铣床; YG-350NC; 1; 1; 本项目新增. 69; 复盛螺杆式空压机; SA-37A; 1; 1; 本项目新增. 70; 导板自动化线; /; 1; 1; 本项目新增. 71; 四轴磨床; /; 1; 1; 本项目新增.

原辅材料消耗及水平衡： 本项目主要物料及能源消耗见表2-2。 表2-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 主要原辅材料名称; 环评消耗量; 验收工况下 实际消耗量. 1; 高精度铸钢件; 0.12t/a; 0.11t/a. 2; 精密铸钢件; 0.38t/a; 0.34t/a. 3; 铸铜件; 244套/a; 240套/a. 4; 铸铁件; 256套/a; 250套/a. 5; 轴承钢; 0.05t/a; 0.04t/a. 6; 氮气弹簧; 500个/a; 500个/a. 7; 顶杆; 500个/a; 500个/a. 8; 切削液; 0.5t/a; 0.45t/a. 本项目用水由市政自来水厂提供。

主要工艺流程及产物环节： 主要生产工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 生产工艺流程和产污环节图 工艺说明： 首先在三轴联动加工中心、五轴五联动加工中心、铣床、内圆磨床等设备上将模具标准件的各组成部件加工成型，然后对各组成部件表面进行热处理加工，再对所有滑动件进行三坐标精确测量后，与氮气弹簧、顶杆等零配件进行总装配，即为成品，入库待售。 表面热处理（自主加工）。包括淬火和回火。本项目淬火使用高频感应热处理加工中心，淬火前将单个部件置于基座上，然后通过变频电流感应圈加热钢件，加热温度约900℃，加热时间约20S，加热数秒后循环水对工件进行冷却，循环水定期添加，不外排，整个淬火过程为1min左右；淬火后需回火，避免产品变脆，退火在烘箱里进行，烘箱温度约280℃。回火完成后，循环水冷却，进行下一步工序。工件表面在机加工过程中表面附着的少量乳化液，从产品质量及安全方面考虑，淬火前会经高压气枪吹干，故淬火过程废气产生量极少（水冷却时产生的水蒸气不计）。 备注：各数控车床加工过程中需用少量乳化液（根据要求将乳化液与水按一定比例配比）起冷却润滑作用，在使用过程中经设备自带过滤装置过滤后循环使用，定期添加，定期更换。加工中心、磨床、铣床加工过程中需用切削液（根据要求将切削液与水按一定比例配比）起冷却润滑作用，在使用过程中经设备自带过滤装置过滤后循环使用，定期更换。

项目变动情况： 经核查，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池预处理后纳入嘉善县罗星街道工业功能区污水管网，最终送至嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。 废水来源及治理方式见表3-1。 表3-1 废水来源及治理方式一览表 来源; 污染物种类; 排放规律; 治理措施; 排放去向. 职工生活; pH、CODCr、NH3-N、SS、TP、BOD5、动植物油类; 间歇; 化粪池; 入网、排海. - 废气 - 本项目在高频感应电炉加热过程中有烟尘产生，其主要污染物为颗粒物。该废气以无组织形式排放。 - 噪声 本项目生产过程中噪声源主要来自各类机加工设备。企业在设备选型上注重选择低噪声设备。同时，主要设备布置在车间内部，利用车间墙体进行隔声。 - 固体废物 本项目固体废物分析结果汇总见表3-2。 表3-2 固体废物分析结果汇总表（单位：t/a） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量; 处置方式. 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; /; 0.5; 经收集后外卖. 2; 废切削液; 加工中心、磨床、铣床等设备; 液态; 切削液、水; 危险废物; 900-006-09; 1.7; 委托嘉兴德达资源循环利用有限公司进行安全 处置. 3; 废机油; 机加工 中心; 液态; 机油; 危险废物; 900-006-09; 0; 暂未产生.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环评报告表的主要结论与建议： - 水环境影响评价结论 - 本项目不新增员工人数，不新增生活污水。 - 大气环境影响评价结论 - 本项目废气主要为高频感应热处理产生的烟尘。根据现场实际观察可知，企业淬火时加热时间极短，且加热数秒后循环水就对工件进行冷却，产生的烟尘量极少。现有企业已在生产车间四周墙壁上设置通风换气扇，保证车间内通风换气达6次/h以上。 - 因此本项目废气污染物对周边环境造成的影响不大。 - 声环境响评价结论 本项目噪声主要为新增的加工中心、磨床、铣床等设备运行时产生的噪声。本项目新增设备数量较少，且设备噪声源强与现有企业设备相比相差不大，预计本项目上马后，厂区噪声对外界环境影响变化不大。为保证企业边界噪声排放达标，本评价要求建设方采取以下措施： - 尽量选用运行噪声较低的设备，对磨床、空压机等较高噪声设备采取减振、隔振措施，如安装减振垫、设置防振沟等。 - 加强设备维修及保养。生产时应加强对机械设备的维修与保养，注意对各设备的主要磨损部位及时添加润滑油，减少因设备老化增加的噪声。 - 建议车间内员工佩戴耳塞等劳保产品。 - 严格执行昼间一班制生产，严禁夜间（22:00~6:00）生产。 - 经采取以上措施后，本项目噪声不会对周边声环境造成太大影响。 - 固体废物环境影响评价结论 本项目固废主要包括二类：一是金属边角料、二是废切削液。 金属边角料外卖废品收购站，要求厂内设防雨淋堆场收集。废切削液属于危险废物，应送危险废物处置资质的单位处置，现企业已与嘉兴德达资源循环利用有限公司签订处置合同。此外，现企业已经按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造了专用的危险废物暂存库（面积约70m2）存放危险废物。企业危险废物暂存库地面已作防渗防腐措施，能防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离，可以满足要求；要求企业将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 综上所述，本项目固废均能得到妥善处置，最终排放量为零，不会对周边环境造成影响。 审批部门审批决定： - 你单位于2017年7月21日提交申请备案的请示、嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司新增 - 年产汽车模具标准件斜楔产品500套的项目环境影响报告表、嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司新增年产汽车模具标准件斜楔产品500套的项目备案承诺书，经审核，符合受理条件，同意备案。 - 项目竣工后，请你单位及时组织环保设施竣工验收，并办理环境保护设施竣工验收备案手 - 续。办理前按一下要求整理准备好材料： - 建设项目环保设施竣工验收备案申请。 - 建设项目环保设施竣工验收监测报告。 - 3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 1、监测分析方法 监测分析方法见表5-1。 表5-1 分析监测方法一览表 类型; 监测项目; 监测分析方法标准. 废水; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2012. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定（BOD5）稀释与接种法 HJ 505-2009. 废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. ## 2、监测仪器 监测仪器见表5-2。 表5-2 分析监测方法一览表 类型; 监测项目; 仪器; 型号; 自校准或检定校准 或计量检定情况. 废水; pH; pH计; DELTA-320; 已检定. 化学需氧量; 酸式滴定管50mL; /; 已检定. 氨氮; 紫外/可见分光光度计; 752W; 已检定. 悬浮物; 电子分析天平; TP-114; 已检定. 总磷; 可见分光光度计; 723; 已检定. 动植物油类; 红外测油仪; OIL 420; 已检定. 五日生化需氧量; 生化培养箱; LRH-250; 已检定. 废气; 总悬浮颗粒物; 电子分析天平; TP-114; 已检定. 噪声; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA5688; 已检定. ## 3、人员资质 人员资质详见表5-3。 表5-3 人员资质一览表 姓名; 科室; 职务/职称; 上岗证编号; 从事本技术领域年限. 章水明; 总经理; 技术负责人/工程师; /; 16年. 冯 艳; 综合室; 质量负责人/工程师; /; 11年. 陈 超; 检测室; 助理工程师; 005（2014）; 11年. 盖伟槟; 检测室; 助理工程师; 004（2014）; 9年. 王一翀; 检测室; /; 2016-023-01; 3年. 盛玥婷; 检测室; /; 007（2014）; 4年. 景 丽; 综合室; /; 2016-027-01; 3年. 金昆雷; 检测室; /; 003（2014）; 5年. 王珍珍; 检测室; /; 010（2017）; 4年. 王琦瑶; 检测室; /; 011（2017）; 2年. 费佳帆; 检测室; /; 012（2017）; 2年. 万一帆; 检测室; /; 014（2017）; 2年. 刘小龙; 检测室; /; 016（2017）; 2年. 周 正; 检测室; /; 017（2017）; 5年. ## 4、水质分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。 5、废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。 ## 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

表六

验收监测内容： 1、废水 废水监测内容及频次见表6-1。 表6-1 废水监测内容及频次 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水入网口; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、 动植物油类、五日生化需氧量; 连续2天，每天4次. - 2、废气 无组织排放废气监测内容及频次具体见表6-2。 表6-2 无组织废气监测内容及频次 排放源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 生产车间; 东、南、西、北厂界共四个 监测点位; 颗粒物; 监测2天，每天4次. - 注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数 - 3、噪声 厂界噪声监测内容见表6-3。 表6-3 噪声监测内容及监测频次 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 监测2天，昼间2次。. 4、固废 调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，各设备运转正常，企业生产负荷为90%。具体见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产负荷（单位：套） 产品名称; 环评年产量; 环评日产量; 验收期间产量; 负荷率. 汽车模具标准件斜楔; 41500; 138; 2018.07.04; 122; 88%. 2018.07.05; 125; 91%. 备注：企业已批复汽车模具标准件斜楔41000套，本项目新增500套，总产量为41500套。

1、废水 本项目废水水质监测结果见表7-2。 表7-2 废水水质监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L） 点位; 采样日期; 样品性状; pH值; CODCr; 氨氮; SS; TP; 动植物油; BOD5. 生活污水入管网口; 2018.07.04; 淡黄浑浊; 6.94; 61; 6.09; 46; 0.265; 0.25; 12.5. 淡黄浑浊; 7.02; 73; 6.31; 56; 0.244; 0.24; 12.6. 淡黄浑浊; 6.77; 55; 6.06; 62; 0.254; 0.24; 12.6. 淡黄浑浊; 6.93; 66; 6.18; 51; 0.258; 0.24; 13.0. 均值; /; 6.77~7.02; 64; 6.16; 54; 0.255; 0.24; 12.7. 2018.07.05; 淡黄浑浊; 7.08; 79; 6.86; 56; 0.432; 0.19; 15.3. 淡黄浑浊; 7.10; 68; 7.16; 47; 0.444; 0.15; 16.2. 淡黄浑浊; 7.09; 75; 6.50; 52; 0.424; 0.16; 15.6. 淡黄浑浊; 7.06; 63; 6.92; 59; 0.440; 0.17; 14.7. 均值; /; 7.06~7.10; 71; 6.86; 54; 0.435; 0.17; 15.5. 标准值; /; 6~9; 500; 35; 400; 8; 100; 300. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 废气 无组织废气排放监测结果见表7-3，监测期间气象参数见表7-4。 表7-3 无组织废气监测结果（单位：mg/m3） 监测 日期; 监测 频次; 监测因子; 监测结果; 执行标准. 厂界东 1#; 厂界南 2#; 厂界西 3#; 厂界北 4#. 2018.07.04; 1; 总悬浮颗粒物; 0.246; 0.207; 0.249; 0.231; 1.0. 2; 总悬浮颗粒物; 0.228; 0.249; 0.250; 0.231; 1.0. 3; 总悬浮颗粒物; 0.210; 0.228; 0.269; 0.250; 1.0. 4; 总悬浮颗粒物; 0.264; 0.235; 0.210; 0.261; 1.0. 2018.07.05; 1; 总悬浮颗粒物; 0.207; 0.223; 0.207; 0.264; 1.0. 2; 总悬浮颗粒物; 0.263; 0.245; 0.225; 0.244; 1.0. 3; 总悬浮颗粒物; 0.245; 0.245; 0.243; 0.225; 1.0. 4; 总悬浮颗粒物; 0.207; 0.225; 0.226; 0.264; 1.0. 表7-4 气象参数 检测日期; 检测时间; 天气; 温度(℃); 湿度(％); 风向; 风速(m/s); 大气压(kPa). 2018.07.04; 09:00-10:00; 多云; 27; 67; 东南; 2.8; 100.2. 10:30-11:30; 多云; 28; 65; 东南; 2.7; 100.1. 13:00-14:00; 多云; 29; 61; 东南; 2.5; 99.9. 14:30-15:30; 多云; 27; 63; 东南; 2.6; 100.2. 2018.07.05; 09:00-10:00; 多云; 26; 68; 东南; 3.0; 100.1. 10:30-11:30; 多云; 27; 65; 东南; 2.9; 100.0. 13:00-14:00; 多云; 30; 62; 东南; 2.7; 99.9. 14:30-15:30; 多云; 28; 64; 东南; 2.8; 99.9. - 3、噪声 噪声监测结果见表7-5。 表7-5 噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测日期; 监测点位; 监测时间; 监测值; 执行标准; 达标情况. 2018.07.04; 1#东厂界; 09:37; 59.4; 65; 达标. 14:13; 59.1; 65; 达标. 2#南厂界; 09:40; 60.3; 65; 达标. 14:17; 60.1; 65; 达标. 3#西厂界; 09:43; 58.5; 65; 达标. 14:21; 58.2; 65; 达标. 4#北厂界; 09:47; 57.6; 70; 达标. 14:25; 57.3; 70; 达标. 续上表： 监测日期; 监测点位; 监测时间; 监测值; 执行标准; 达标情况. 2018.07.05; 1#东厂界; 10:13; 58.6; 65; 达标. 14:37; 58.1; 65; 达标. 2#南厂界; 10:18; 60.2; 65; 达标. 14:42; 60.0; 65; 达标. 3#西厂界; 10:23; 58.4; 65; 达标. 14:46; 58.2; 65; 达标. 4#北厂界; 10:28; 57.3; 70; 达标. 14:51; 57.2; 70; 达标. - 4、总量控制 本项目无需进行总量控制。

表八

验收监测结论： 1、废水 嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司入网废水的水质中pH、CODCr、SS、动植物油、BOD5的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷的浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。pH、CODCr、SS、动植物油、BOD5、氨氮和总磷的单次项达标率为100%。 - 废气 本项目颗粒物的无组织排放（周界外浓度最高点）低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 本项目东、南、西厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；北厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。 - 4、固体废弃物 - 本项目一般固废为金属边角料，危险废物为废切削液（废物代码900-006-09）。 金属边角料经收集后外卖综合利用；废切削液（废物代码900-006-09）委托嘉兴德达资源循环利用有限公司进行安全处置。 固体废物的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 5、总量控制 本项目无需进行总量控制，符合污染物排放总量控制要求。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 嘉兴迈特尔宝欣机械工业有限公司新增年产汽车模具标准件斜楔产品500套的项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2016-330421-34-03-032181-000 | 建设地点 |  | 嘉善县罗星街道人民大道2501号厂区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 71通用、专用设备制造及维修 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 R改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：120°52'49.78" 纬度： 30°49'48.80" |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产汽车模具标准件斜楔500套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产汽车模具标准件斜楔500套 | 环评单位 |  | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 嘉善县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 报告表备［2017］016号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017.08 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017.10 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 嘉兴威正检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 嘉兴威正检测服务有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 0.7 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 553 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 12 | 所占比例（%） |  | 2.17 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 12 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018.10 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升